Клапан для круглых воздуховодов КВК-...М (Арктос) Воздушные клапаны КВК предназначены для регулирования потока воздуха или перекрывания воздушных каналов. Корпус и заслонка клапанов изготавливаются из стального оцинкованного листа. Корпус с двух сторон снабжён резиновыми уплотнениями для подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Заслонка клапанов снабжена силиконовым уплотнением, вал заслонки установлен на втулках из полиамида. Управление воздушных клапанов КВК-...М осуществляется с помощью ручного или электрического привода. Для регулирования положения заслонки вручную клапан копмплектуется ручкой с возможностью фиксирования ее положения. Аксессуары Подставка под электропривод, электропривод.

Технические характеристики. Тип клапана; ØD, мм; А, мм; В, мм; С, мм; Момент вращения, Нм; Вес, кг. КВК 100М; 100; 163; 200; 106; 1,0; 0,38. КВК 125М; 125; 193; 200; 106; 1,0; 0,53. КВК 160М; 160; 225; 200; 106; 1,0; 0,74. КВК 200М; 200; 272; 200; 106; 1,0; 1,11. КВК 250М; 250; 325; 200; 106; 1,5; 1,56. КВК 315М; 315; 390; 200; 106; 2,0; 2,12. КВК 400М; 400; 478; 200; 106; 2,0; 2,91. ..

Вытяжныедиффузоры VE (Polar Bear) Диффузоры VE предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам. Размеры, мм Тип диффузора; ØA; ØB; C; ØD; ØE; F. VE 100; 138; 75; 40; 125; 99; 98. VE 125; 164; 99; 46; 150; 124; 123. VE 160; 211; 129; 54; 185; 159; 158. VE 200; 248; 157; 63; 225; 199; 198..

VE 100. Решетки АМН, АМР-М, АДН, АДР-М (Арктос) Решетки АМН, АДН, АМР-М, АДР-М предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Однорядные решетки АМН и двухрядные АДН изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Для АМН, АМР-М угол наклона жалюзи - a1. Для АДН, АДР-М угол наклона внутреннего ряда жалюзи - a2, угол наклона наружного ряда жалюзи - a1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Решетки АМР-М и АДР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой. Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом. При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции. Наружная решетка АРН (Арктос) Наружные решетки АРН предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий. Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, которые препятствуют проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простот у и надежность монтажа. В целях защиты от листвы, птиц и грызунов применяется специальная защитная сетка с Кж.с. = 0,9. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Минимальный размер решетки 150 x 150 мм, максимальный 2000 х 1950 мм, шаг - 50 мм..

Вентиляторы IN 
(O.ERRE)
    Вытяжные осевые вентиляторы предназначены для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или на стене. Вентиляторы серии "IN" снабжены низкопрофильной декоративной решеткой, выполненной с учетом современных направлений в дизайне жилых и офисных помещений. В серии "IN A" дополнительно установленны автоматические жалюзи, открывающиеся при включении вентилятора и закрывающиеся при его выключении, которые обеспечивают надежное перекрывание вытяжного канала. Благодаря сбалансированной крыльчатке и низкому уровню шума вентилятор незаменим как для офисных, так и жилых помещений. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4). В ряде моделей двигатель установлен на шарикоподшипниках, что существенно увеличивает ресурс работы вентилятора (исполнение LongLife). Все модели имеют светодиодный индикатор состояния вентилятора и отличаются низким энергопотреблением.

|  | Модель; A; B; C; D; E. IN 9/3.5; 121.5; 121.5; 63; 21; Ø92. IN 10/4; 160; 160; 53; 18; Ø100. IN 12/5; 180; 180; 53; 19; Ø120. IN 15/6; 210; 210; 66; 20; Ø150. IN 10/4 A; 160; 160; 53; 42; Ø100. IN 12/5 A; 180; 180; 53; 43; Ø120. IN 15/6 A; 210; 210; 66; 44; Ø150. .. |
| --- | --- |

Выпускаются четыре типоразмера вентиляторов (9, 10, 12, 15) в восемнадцати исполнениях

IN. Стандартное исполнение без дополнительных устройств управления работой. 
IN T. Стандартное исполнение с выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN НT. Стандартное исполнение с включением от датчика влажности и выключением от встроенного электронного таймера. Вентилятор включается автоматически при превышении установленного в диапазоне 40-90% уровня влажности. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN PIR. Стандартное исполнение с включением от инфракрасного датчика присутствия человека. При отсутствии людей, работой вентилятора в течение установленного времени управляет таймер. Зона действия инфракрасного датчика составляет 5 м, независимо от уровня освещённости. 
IN BB. Исполнение LongLife. 
IN BB T. Исполнение LongLife c выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN A. Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи. 
IN A T. Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи и выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN A НT. Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи, включением от датчика влажности и выключением от встроенного электронного таймера. Вентилятор включается автоматически при превышении установленного в диапазоне 40-90% уровня влажности. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN A PIR. Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи и включением от инфракрасного датчика присутствия человека. При отсутствии людей, работой вентилятора в течение установленного времени управляет таймер. Зона действия инфракрасного датчика составляет 5 м, независимо от уровня освещённости. 
IN BB A. Исполнение LongLife с автоматическими жалюзи. 
IN BB A T. Исполнение LongLife с автоматическими жалюзи и выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN BB A НT. Исполнение LongLife с автоматическими жалюзи и включением от датчика влажности, устанавливаемого в диапазоне 40-90%, и выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин. 
IN BB A PIR. Исполнение LongLife с автоматическими жалюзи и включением от инфракрасного датчика присутствия человека. При отсутствии людей, работой вентилятора в течение установленного времени управляет таймер. Зона действия инфракрасного датчика составляет 5 м, независимо от уровня освещённости. 
IN SELV. Стандартное исполнение с питанием 12 В. 
IN SELV PullCord.Cтандартное исполнение с механическим управлением и питанием 12 В. 
IN SELV Timer. Стандартное исполнение с таймером и питанием 12 В. 
IN SELV HT. Стандартное исполнение с контролем влажности и питанием 12 В.